Razvodni uređaji

Razvodni uređaji su uređaji u kojima su smješteni potrebni aparati i instrumenti kojima se osigurava, kontroliše ispravnost instalacije i upravlja priključenim potrošačima

Karakteristike razvodnih uređaja: zbog uštede prostora i zaštite od vlage, prašine i slično RU su zbijene konstrukcije

Podjela razvodnih uređaja:

- RU za industriju

- RU za stambene objekte

Materijal razvodnih uređaja: lim, siluminn, plastični materijali, željezo

Podjela razvodnih uređaja u industriji:

- NN ormari transformatorskih stanica

- Komandni pultovi

- Ormari za gradilište

- Distributivni razvodni ormari

Postoje sljedeće vrste razvodnih uređaja za stambene objekte :

- razvodna postrojenja

- razvodni ormari (RO)

- razvodne table (RT)

- razvodne kutije

Razvodni uređaji od lima:

Pogodan za izradu razvodnih uređaja.

Nedostaci lima:

- Teško se izvodi zaštita od korozije

- Teško se izvodi veća mehanička zaštita od IP 55

Specijan slučaj postavljanja RU – željezare, valjaonice

- Atmosfera je zagađena

- RU se postavljaju u posebne prostorije potpuno odvojeno od glavnih pogonskih prostorija

- Nijesu potrebni ni klasični ormari nego se električni uređaji postavljaju na nosače

Glavni djelovi električnih instalacija su:

- Kućni priključak

- Glavni i pomoćni razvodni ormari sa razvodnim tablama

- Napojni vodovi

- Instalacije u stanovima

- Strujna kola uzemljivači

- Elementi strujnih kola

Glavni razvodni ormar

GRO na sebi ima dovodni kabl sa NN ormara TS ili distributivnog ormara

Namijenjen je za ugradnju različite razvodne i upravljačke opreme: sabirnica, osiagurača, sklopki, prekidača, rastavljača, mjernih transformatora, releja, brojila, instrumenata, tastera, signalnih sijalica

U svakom objektu postoji glavni razvodni ormar (GRO) ili glavna razvodna tabla (GRT) na koju se dovodi energija, a sa nje se distribuira prema ostalim razvodnim uređajima u objektu