Ime i prezime..............................................................                                                      Odjeljenje..........

I grupa

- Električne instalacije omogućavaju:

- Priključak na mrežu

- Priključak na električnu mrežu

- Priključak na distributivnu mrežu

- ) Crnogorski standard ima oznaku

- HRN

- SRB

- MEST

- JUS

- Osnovna podjela električnih instalacija je na:

- energetske, i

- telekomunikacione i signalne

- Prema uslovima okoline energetske instalacije dijelimo na:

- instalacije u suvim prostorijama

- instalacije za prostore sa specifičnim uslovima (vlažne prostorije, prostorije u kojima postoji opasnost od eksplozije ili požara ili u halama gdje postoji opasnost od mehaničkih oštećenja)

- instalacije za prostore sa specifičnim uređajima (specifični uređaji mogu biti razne mašine obično većih snaga )

- Prema načinu izvođenja energetske instalacije dijelimo na:

- instalacije sa vidno položenim golim provodnicima

- instalacije sa vidno položenim izolovanim provodnicima

- instalacije sa vidno položenim cijevima

- instalacije sa izolovanim provodnicima položenim ispod maltera

- instalacije sa cijevima položenim ispod maltera

- instalacije sa provodnicima u kanalima

- instalacije sa razvodnim sabirnicama u kanalnim kutijama

- Nabroj materijale koji se koriste za izradu provodnika.

- Bakar

- Bronza

- Aluminijum

- aldrej

- Nabroj oblike poprečnih presjeka golih provodnika:

- Puni okrugli

- Cijevni

- Pravougaoni

- Užasti

- Užasti sa strukovima

- sektorski

- Objasni gdje i zbog čega se koriste Al-Če užad .

Za veće raspone se koriste užad koja imaju jezgro od čelika, a plašt od aluminijuma.Takvu užad najčešće nazivamo Al-Če užad (čita se aluče užad). Mehaničko opterećenje užeta preuzima čelik, a struja prolazi kroz aluminijum.

- Objasni potrebu bojanja golih provodnika.

Da bi se lakše odredili fazni provodnici kao i vrsta struje neizolovani provodnici se premazuju zaštitnom bojom

- Nabroj konstruktivne elemente energetskog izolovanog provodnika.

- Navedi boje žila kod četvorožilnog provodnika sa zaštitnim provodnikom.

| 3 žilni | crna ,svijetlo plava i zeleno žuta |
| --- | --- |
| 4 žilni | crna , braon,svijetlo plava i zeleno žuta |
| 5 žilni | Dvije crne , braon,svijetlo plava i zeleno žuta |

- Navedi boje žila kod četvorožilnog provodnika bez zaštitnog provodnika.

| 4 | dvije crne, braon i svijetlo plava |
| --- | --- |

- Objasni zadatak omotača kod energetski izolovanog provodnika

Omotač  provodnika  je  sloj  kojim  se  omotava bilo plašt ili jezgro  provodnika u  cilju  zaštite  od  korozije.

- Objasni zadatak plašta kod energetski izolovanog provodnika

Plašt provodnika je sloj koji se stavlja na jezgro u cilju mehaničke zaštite.

- Nabroj  izolacione materijale.

polivinilhlorid, polietilen, neopren, svepren, hitalon, politen i dr; Vještačka i sintetična vlakna: triacetatno, viskozno, stakleno, zatim najlon, perlon, terilen, orlon i dr.

- Označavanje energetski izolovanih provodnika

Prva grupa daje podatak o:

-Posebno područje primjene provodnika i Vrsti materijala izolacije i

vrsta materijala plašta

Druga grupa daje podatak o:

-specifičnosti  konstrukcije provodnika

Treća grupa daje podatak o:

- zaštitnom provodniku

Četvrta grupa daje podatak o:

- vrsti materijala od koga je provodnik  izgrađen  i oblik  presjeka  provodnika

Peta grupa daje podatak o:

- broju  žila  u  provodniku  i  nominalnom presjeku žila

Šesta grupa daje podatak o:

- visinu nominalnog napona za koji je provodnik izrađen